ALLEGATO 3

OGGETTO: Procedura di gara telematica negoziata sottosoglia ai sensi dell'art. 76 comma 2 lett. c) del D.lgs 36/2023 e s.m.i., per l’affidamento della fornitura aziendale di cateteri per mappaggio elettromagnetico ed ablazione Qdot micro, per il periodo di 12 mesi.

CAPITOLATO TECNICO

Art. 1 - Oggetto e caratteristiche della fornitura:

Il presente documento ha per oggetto le Condizioni di fornitura di cateteri per mappaggio elettromagnetico ablazione Qdot micro per il periodo di 12 mesi.

Art. 2 - CARATTERISTICHE TECNICHE e FABBISOGNI

Caratteristiche minime:

- catetere irrigato per diagnostica/ablazione a radiofrequenza (RF) a punta deflettibile, la cui punta è dotata di 3 microelettrodi in platino-iridio per la lettura dei segnali elettrici in alta risoluzione e 6 termocoppie per feedback in tempo reale sul riscaldamento del tessuto (ablazione in controllo di temperatura del catetere irrigato);

- punta porosa con 66 fori per irrigazione;

- variazione automatica di potenza e irrigazionein base alla temperatura rilevata nella punta evitando il surriscaldamento;

- ablazione in modalità di controllo della temperatura QMODE(ablazione con massimizzazione della potenza RF erogata modulando il flusso di irrigazione senza superare la temperatura target impostata);

- ablazione in modalità di controllo della temperatura QMODE+(ablazione ad altissima potenza e breve durata, 90W in 4 sec.: modalità di ablazione “very high-power short-duration” - vHP-SD, per la quale il generatore emette un valore elevato di energia RF, alla potenza impostata, per la durata specificata o fino a quando non viene raggiunta la temperatura target);

- sensore magnetico e sensore di forza in punta;

- compatibile con il sistema di mappaggio elettroanatomico Carto 3, attualmente in dotazione a livello aziendale in accordo all’aggiudicazione della gara regionale centralizzata CRAV per Dispositivi per Elettrofisiologia (lotti 1-4, con noleggio dell’apparecchiatura);

- sterile, monouso.

Fabbisogno previsto:40 pz. aa