ALLEGATO 4

OGGETTO: PROCEDURA TELEMATICA SOTTOSOGLIA, AI SENSI DELL’ART. 50 C. 1 LETT. E) DEL D.LGS N. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE SUDDIVISO IN 4 LOTTI, PER IL PERIODO DI 12 MESI, EVENTUALMENTE PROROGABILE DI MESI 6.

CAPITOLATO TECNICO

Art. 1 - Oggetto e caratteristiche della fornitura:

Il presente documento ha per oggetto le Condizioni di fornitura del Servizio di ventiloterapia domicilare suddiviso in 4 lotti come di seguito specificato:

- LOTTO N. 1 – SERVIZIO VENTILOTERAPIA DOMICILARE - TIPOLOGIA PRESS/VOL

- LOTTO N. 2 - SERVIZIO VENTILOTERAPIA DOMICILARE - TIPOLOGIA BIPAP ALTE PRESTAZIONI

- LOTTO N. 3 - SERVIZIO VENTILOTERAPIA DOMICILARE - TIPOLOGIA BIPAP ALTE PRESTAZIONI – MODELLO LUISA

- LOTTO N. 4 - SERVIZIO VENTILOTERAPIA DOMICILARE - TIPOLOGIA APP. TOSSE – MODELLO TPEP ADVANCE IE

per il periodo di 12 mesi, eventualmente prorogabile di mesi 6.

Art. 2 - CARATTERISTICHE TECNICHE e FABBISOGNI

Caratteristiche minime per i lotti:

La consegna dei prodotti, materiali, attrezzature e loro manutenzione ordinaria e straordinaria, secondo piano terapeutico e formulazione personalizzata del medico specialista, dovrà essere effettuata a domicilio dei pazienti.

Lotto 1 Servizio di ventiloterapia domiciliare – tipologia presso volumetrico:

richiesta di n.12 ventilatori presso-volumetrici compresi di batteria, circuiti monotubo o bitubo, filtri antibatterici, maschere oronasali o eventuale materiale equivalente, possibile scarico dati curve ventilatore per consentire il monitoraggio della ventilazione del paziente con i quali il ventilatore risulta idoneo alla necessità sanitarie del paziente, nel caso di pazienti tracheotomizzati la presenza del materiale di consumo dedicato.

Impostazioni raggiungibili dal ventilatore mod.S/T Epap 5 Ipap min 14cmH2O - Ipap max 17cmH2O, fr15, Vtg ml.

Lotto 2 Servizio di ventiloterapia domiciliare – tipologia bipap alte prestazioni:

richiesta di n.4 ventilatori bipap alte prestazioni compresi di circuiti monotubo, filtri antibatterici, maschere oronasali o eventuale materiale equivalente, possibile scarico dati curve ventilatore per consentire il monitoraggio della ventilazione del paziente con i quali il ventilatore risulta idoneo alla necessità sanitarie del paziente, nel caso di pazienti tracheotomizzati la presenza del materiale di consumo dedicato.

Impostazioni raggiungibili dal ventilatore modo ST con IVAPS, AUTOEPAP, AUTOIPAP.

Lotto 3 Servizio di ventiloterapia domiciliare – tipologia bipap alte prestazioni- modello LUISA/LOWENSTEIN:

richiesta di n.7 ventilatori bipap alte prestazioni – modello LUISA/ LOWENSTEIN compresi di circuiti monotubo, filtri antibatterici, maschere oronasali o eventuale materiale equivalente, possibile scarico dati curve ventilatore per consentire il monitoraggio della ventilazione del paziente con i quali il ventilatore risulta idoneo alla necessità sanitarie del paziente, nel caso di pazienti tracheotomizzati la presenza del materiale di consumo dedicato.

Lotto 4 Servizio di ventiloterapia domiciliare – tipologia apparecchio tosse – modello TPEP ADVANCE IE:

richiesta di n.8 apparecchi tosse – modello TPEP ADVANCE IE compresi di circuiti, boccagli, filtri antibatterici, maschere oronasali o eventuale materiale equivalente dedicati per Tpep, su richiesta aggiunta di kit ginnastica respiratoria Tpep IPPB Tpep IE, nel caso di pazienti tracheotomizzati la presenza del materiale di consumo dedicato.