ALLEGATO 1: Capitolato Tecnico

Procedura di fornitura per “Dispositivi medici per tromboaspirazione intracranica, periferica e coronarica con pompa”

Lotto 1: “Dispositivi medici per tromboaspirazione intracranica, periferica e coronarica con pompa”

Caratteristiche tecniche minime:

- sistema per rimozione e aspirazione di trombi in pazienti colpiti da ictus ischemico acuto (stroke), di emboli e trombi molli di recente formazione da vasi coronarici, e di trombosi arteriose periferiche

- completo degli accessori per tromboaspirazione (separatore, tubo di aspirazione, vaso di raccolta/tubo pompa), forniti in kit con i cateteri da riperfusione di cui ai sub A), B), C), D) ed E)

SUB A) Catetere da riperfusione per tromboaspirazione intracranica

- catetere intermedio a singolo lume, con lume interno più ampio a parità di lume esterno, design a rigidità variabile nei diversi segmenti per una migliore navigabilità

- disponibilità di diametri esterni distali da 3.8F a 6 F; diametro interno > 0.035”

- disponibilità di lunghezze operative da 125cm a 160 cm

- struttura con armatura prossimale

- rivestimento esterno idrofilico nel segmento distale

- dotato di marker distale radiopaco e punta atraumatica

- disponibilità di versione con mandrino di sagomatura a vapore, valvola emostatica rotante e guaina distaccabile

- sterile, monouso

SUB B) Catetere da riperfusione per tromboaspirazione coronarica

- catetere a scambio rapido a doppio lume, con lume interno più ampio a parità di lume esterno, design a rigidità variabile nei diversi segmenti per una migliore navigabilità

- diametro esterno distale 5.3F, lunghezza operativa 140cm

- compatibilità con catetere guida 6F

- rivestimento esterno idrofilico nei 20cm distali

- dotato di marker radiopachi

- sterile, monouso

SUB C) Catetere separatore per tromboaspirazione periferica

- catetere di aspirazione con relativo e tubo d’aspirazione

- diametri disponibili: 6, 7 e 12F; lunghezze operative disponibili non inferiore a 100cm

- compatibilità con cateteri guida da 8 a 14F e con introduttori da 6, 7 e 12F

- rivestimento esterno idrofilico almeno nei 30cm distali

- dotato di marker radiopachi

- sterile, monouso

SUB D) Catetere separatore per tromboaspirazione periferica nel trattamento di embolia polmonare

- catetere di aspirazione con relativo e tubo d’aspirazione

- diametri disponibili: 12 e 16F; lunghezze operative disponibili non inferiore a 100cm

- compatibilità con introduttori da 12 e 16F

- rivestimento esterno idrofilico almeno nei 30cm distali

- dotato di marker radiopachi

- sterile, monouso

SUB E) Catetere da riperfusione per tromboaspirazione periferica nel trattamento di fistole

- catetere di aspirazione con relativo e tubo d’aspirazione dinamico per il trattamento delle trombosi delle FAV

- diametro 7F; lunghezza operativa 50cm

- compatibilità con introduttore da 7F

- rivestimento esterno idrofilico almeno nei 30cm distali

- dotato di marker radiopachi

- sterile, monouso

SUB F) Microcatetere da accesso distale

- microcatetere a lume singolo, fornito con mandrino per modellare la punta distale secondo necessità clinica

- indicato per inserimento di mdc e spirali di occlusione nei vasi del sistema neurovascolare

- diametro esterno distale 2.6F, lunghezza 160cm, diametro interno 0.025”

- struttura con armatura prossimale

- rivestimento esterno idrofilico

- dotato di marker radiopachi

- sterile, monouso

SUB G) Catetere portante da accesso

- catetere guida di inserimento monolume di rigidità variabile con armatura prossimale a spirale in acciaio

- dotato di marker radiopachi sull’estremità distale e raccordo luer sull’estremità prossimale

- diametro esterno 6F e 8F, diametro interno fino a 0.088”, disponibilità di punta dritta e multipurpose

- compatibilità con guida 035/.038”

- disponibilità di lunghezze operative da 80cm a 100 cm

- sterile, monouso

SUB H) Pompa per rimozione e aspirazione di emboli e trombi da vasi intracranici e coronarici

- pompa a vuoto di aspirazione dotata di sistema di raccolta monouso non sterile e provvista di filtro a depressione per contenimento fluidi

- comprensiva di microguida-separatore con ogiva separatrice nella porzione distale per permettere la frammentazione, separazione e aspirazione del trombo

SUB I) Vaso di raccolta/tubo pompa

- cestello non sterile monouso da 1L con filtro sottovuoto per contenimento fluidi, in plastica